🗺️

Карта тривог України

ESP8266 + WS2812B LED

Інструкція користувача

1. Що це таке

Карта тривог — це фізичний пристрій на базі ESP8266 з LED-стрічкою WS2812B, яка відображає стан повітряних тривог по областях України в режимі реального часу. Кожен світлодіод відповідає певній області — червоний колір означає активну тривогу, зелений — відбій. Пристрій підключається до вашої WiFi-мережі та отримує дані через протокол MQTT. Всі налаштування виконуються через звичайний браузер — нічого встановлювати не потрібно.

2. Перший запуск

2.1. Підключення до WiFi

При першому ввімкненні пристрій не знає вашої WiFi-мережі, тому він сам стає точкою доступу. На LED-стрічці з'явиться повільний синій хвилеподібний градієнт або засвітяться сині вогні — це сигнал, що пристрій очікує налаштування.

На деяких пристроях і операційних системах вікно налаштувань WiFi відкриється автоматично одразу після підключення до точки доступу. Якщо цього не сталося — виконайте кроки нижче вручну.

- Візьміть телефон або ноутбук і відкрийте список доступних WiFi-мереж або відскануйте qr код.

- Знайдіть мережу з назвою "AlarmMap-Setup" та підключіться до неї.

- Пароль для підключення: 12345678

- Відкрийте браузер і перейдіть за адресою: http://192.168.4.1  (якщо вікно не відкрилось автоматично)

- Натисніть "Configure WiFi" та оберіть вашу домашню мережу зі списку.

- Введіть пароль вашої WiFi-мережі і натисніть "Save".

- Пристрій перезавантажиться і підключиться до вашої мережі. LED-стрічка погасне на мить, а потім починуть горіти кольорові вогні.

💡 Підказка Якщо після збереження налаштувань пристрій не підключився — він знову запуститься в режимі точки доступу. Перевірте правильність пароля WiFi і спробуйте ще раз. Якщо через 3 хвилини ніхто не підключився до точки доступу — пристрій автоматично перезавантажиться.

2.2. Знаходження IP-адреси

Після успішного підключення до WiFi пристрій отримує IP-адресу. Щоб дізнатися її:

- Відкрийте адміністративну панель вашого роутера (зазвичай 192.168.0.1 або 192.168.1.1)

- Знайдіть у списку підключених пристроїв рядок з назвою "alarm-map" або "ESP"

- Запишіть IP-адресу — вона знадобиться для відкриття веб-інтерфейсу

⚠️ Порада Рекомендуємо призначити пристрою статичну IP-адресу в налаштуваннях роутера, щоб вона не змінювалась при кожному перезавантаженні.

3. Веб-інтерфейс

Всі налаштування пристрою виконуються через браузер. Введіть IP-адресу пристрою в адресний рядок браузера (наприклад: http://192.168.1.100) — відкриється головна сторінка керування.

3.1. Налаштування MQTT

MQTT — це протокол, через який пристрій отримує дані про тривоги. Вам потрібно вказати адресу брокера, який публікує інформацію про стан тривог.

| MQTT Host | Адреса сервера (наприклад: alarm-mqtt.example.org) |
| --- | --- |
| MQTT Port | Порт підключення (за замовчуванням: 1883) |
| MQTT Topic | Топік з даними (за замовчуванням: ukraine/alarm/map/full) |
| MQTT User | Логін для авторизації (якщо потрібен) |
| MQTT Pass | Пароль для авторизації (якщо потрібен) |

3.2. Кольорові профілі

Пристрій підтримує два профілі — денний і нічний. Кожен профіль має окремі кольори для стану тривоги та відбою.

| Денний / Тривога | Колір LED при активній тривозі вдень (за замовчуванням: червоний) |
| --- | --- |
| Денний / Відбій | Колір LED при відсутності тривоги вдень (за замовчуванням: зелений) |
| Нічний / Тривога | Колір при тривозі вночі (менша яскравість, за замовчуванням: темно-червоний) |
| Нічний / Відбій | Колір при відбої вночі (за замовчуванням: вимкнено) |

Яскравість кожного кольору регулюється каналом прозорості (Alpha). Значення 0 — повністю вимкнено, 255 — максимальна яскравість.

3.3. Нічний режим

Нічний режим автоматично перемикає профіль кольорів у заданий час, щоб LED-стрічка не засвічувала кімнату вночі.

| Увімкнути нічний режим | Вмикає/вимикає автоматичне перемикання |
| --- | --- |
| Початок | Час переходу на нічний профіль (наприклад: 22:00) |
| Кінець | Час повернення до денного профілю (наприклад: 08:00) |

💡 Підказка Час визначається автоматично через інтернет (NTP-сервер). Часовий пояс встановлено на Київський час (UTC+2/UTC+3). Якщо інтернет недоступний при старті — нічний режим не спрацює до синхронізації часу.

3.4. Зумер(В розробці)

Пристрій може звуково сповіщати про зміну стану тривоги у вибраних областях.

| Увімкнути зумер | Вмикає/вимикає звукові сповіщення |
| --- | --- |
| Денна гучність | Гучність звуку вдень (0–100) |
| Нічна гучність | Гучність звуку вночі (зазвичай менше) |
| Регіони | Оберіть області, при зміні яких лунатиме сигнал |

При оголошенні тривоги лунає висхідна тривожна мелодія, при відбої — спадна заспокійлива.

3.5. Калібрування LED

Якщо LED-стрічка встановлена в корпус карти, потрібно налаштувати відповідність між номером світлодіода та областю України.

- Відкрийте веб-інтерфейс і перейдіть у розділ "Калібрування".

- Натисніть кнопку поряд з номером LED — він засвітиться білим кольором на карті.

- Визначте, яку область підсвічує цей LED, і оберіть відповідну назву зі списку.

- Повторіть для кожного LED.

- Натисніть "Зберегти" — пристрій перезавантажиться з новим калібруванням.

4. Що означають кольори

| Стан | Що це означає |
| --- | --- |
| 🔴 Червоний | Активна повітряна тривога в цій області |
| 🟢 Зелений | Тривоги немає, спокійно |
| ⚫ Вимкнено | Нічний режим активний (знижена яскравість або повністю вимкнено) |
| 💙 Синій миготить | Втрачено з'єднання з MQTT-сервером, відображається останній відомий стан |
| 〰️ Синя хвиля | Пристрій в режимі точки доступу, очікує налаштування WiFi |
| 🟡/🔵 Біжить | Пристрій завантажується і підключається до WiFi |

5. Оновлення прошивки

Оновлення виконується через браузер без додаткових кабелів або програм.

- Відкрийте браузер і перейдіть за адресою: http://<IP-адреса>/update

- Завантажте файл "firmware.bin" у секцію "Прошивка" — пристрій перезавантажиться автоматично.

- Після перезавантаження знову відкрийте http://<IP-адреса>/update

- Завантажте файл "littlefs.bin" у секцію "Файлова система".

⚠️ Важливо Завжди завантажуйте спочатку firmware.bin, і тільки потім littlefs.bin. Оновлення файлової системи скидає веб-інтерфейс, але НЕ торкається ваших налаштувань (config.json).Не закривайте браузер під час завантаження файлу.

6. Вирішення проблем

Пристрій не підключається до WiFi

- Переконайтесь, що ви вводите правильний пароль мережі

- Пристрій підтримує тільки мережі 2.4 ГГц — мережі 5 ГГц не підтримуються

- Спробуйте перезапустити пристрій, утримуючи кнопку скидання (якщо є), або відключивши живлення

LED не змінюють колір

- Перевірте налаштування MQTT — чи правильно вказана адреса брокера та топік

- Якщо LED блимають синім — пристрій втратив з'єднання з сервером. Перевірте інтернет

- Переконайтесь, що калібрування виконано і кожен LED прив'язаний до своєї області

Нічний режим не спрацьовує

- Переконайтесь, що пристрій має доступ до інтернету для синхронізації часу

- Після першого підключення зачекайте кілька хвилин на синхронізацію NTP

- Перевірте правильність встановлених годин початку та кінця нічного режиму

Веб-інтерфейс не відкривається

- Переконайтесь, що ваш телефон/комп'ютер підключений до тієї ж WiFi-мережі, що й пристрій

- Спробуйте знайти актуальну IP-адресу в налаштуваннях роутера

- Перезавантажте пристрій і спробуйте знову

7. Технічна інформація

| Мікроконтролер | ESP8266 (Wemos D1 Mini або аналог) |
| --- | --- |
| LED-стрічка | WS2812B, до 27 світлодіодів (GPIO5) |
| Зумер | Пасивний п'єзозумер (GPIO14) |
| Живлення | 5V через USB або роз'єм |
| Протокол даних | MQTT (PubSubClient) |
| Синхронізація часу | NTP (pool.ntp.org), часовий пояс Київ (UTC+2/3) |
| Зберігання даних | LittleFS (файлова система в Flash ESP8266) |
| Веб-сервер | ESP8266WebServer, порт 80 |
| OTA-оновлення | Через браузер, http://<IP>/update |

🇺🇦  Слава Україні!